Modulando um Tom(ex:1Khz) nos misturadores “I” e “Q”
O mixer “I” trabalha em fase portanto com as funções cossenos.
O mixer  “Q” trabalha em quadratura portanto com as funções  senos.
Quando combinadas  as saídas do mixer “I” com o mixer ”Q”, somando-se ou subtraindo os resultados de cada mixer observa um cancelamento de uma das parcelas ou seja LSB ou USB.

cosA⋅cosB = 1/2[cos(A−B) + cos(A+B)]  “ regra da multiplicação de cossenos”

sinA⋅sinB = 1/2[cos(A−B) − cos(A+B)]    “regra da multiplicação de senos “

Imod​(t) = cos(2πFC*​t)⋅cos(2πFTom​*t)      “ operação no mixer “I”

Imod​(t) = 1/2​[cos(2π(FC​+FTom​)*t) + cos(2π(FC​−FTom​)*t)]  “resultado Q”

O Tom(1Khz) deve passar pelo filtro Hilbert para atrasar a fase em 90 graus antes de entrar no  misturador “Q”sendo tratado como seno

Da mesma forma a freqüência da portadora já foi gerada também com atraso de 90 graus sendo tratada como seno

Qmod​(t) = sin(2πFC*​t)⋅sin(2πFTom​*t)   “operação no mixer Q”

Qmod​(t) = 1/2[cos(2π(FC​−FTom​)*t) − cos(2π(FC​+FTom​)*t)]  “resultado I”

Sendo:

cos(2πFTom​*t) Frequência do Tom antes do filtro Hilbert

sin(2πFTom​*t)    Frequência do Tom depois do filtro Hilbert

cos(2πFC*​t)    Frequência da portadora “I” 0 graus
cos(FC​−FTom)Frequência da banda base “I” (LSB)

cos(FC​+FTom)Frequência da banda base “I” (USB)

sin(2πFC*​t)     Frequência da portadora “Q” 90 graus
sin(FC​−FTom)Frequência da banda base “Q” (LSB)

sin(FC​+FTom)Frequência da banda base “Q” (USB)